Załącznik nr 1a do SWZ

Załącznik nr 1 do Umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego roboty budowlanej polegającej na wymianie odwodnienia liniowego w pomieszczeniu maszynowni (pomieszczenie -2W04) na odwodnienie liniowe typu ACO DRAIN Multiline V100 
lub równoważne z krawędziami ze stali ocynkowanej z rusztem zatrzaskowym z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym w klasie obciążenia A15. Długość wymiany koryt ACO 
w pomieszczeniu to: 170mb.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Demontaż obecnych rusztów;

- Wykonanie nacięć w posadzce po obu stronach koryta piłą elektryczną do betonu 
(w osłonie wodnej – pilarka prądu 3 fazowego 400V z zabezpieczenia 16A typ C, 
lub 32A;

- Wykucie koryt;

- Usunięcie powstałego gruzu betonowego;

- Utylizacja powstałych odpadów;

- Umycie wykutego kanału i szlifowanie;

- Wykonanie warstwy stabilizującej pod korytami;

- Ustawienie i usztywnienie koryta ACO DRAIN Multiline V100;

- Wykonanie wylewki wokół koryta;

- Szlifowanie wylewki wokół zamontowanych koryt;

- Szpachlowanie nierówności i ponowne szlifowanie;

- Zagruntowanie powierzchni (około 12 -15 cm po obu stronach koryta);

- Wykonanie 1 warstwy z żywicy 12-15 cm po obu stronach koryta (posypka z piasku kwarcowego) ;

- Wykonanie warstwy zamykającej z żywicy barwionej o szerokości 12-15 cm po obu stronach koryta;

- Oczyszczenie koryta;

- Montaż rusztów z tworzywa sztucznego (wersja zatrzaskowa).